9η  Ερώτηση

Με  ποιο  κριτήριο  επιλέχτηκε  η  ενεργός  τιμή  του  ρεύματος  ώστε  να  αντιπροσωπεύει  το  εναλλασσόμενο  ρεύμα  ;

Απάντηση

Ενεργός  ένταση  ενός  εναλλασσόμενου  ρεύματος  ονομάζεται  η  σταθερή  ένταση  που  πρέπει  να  έχει  συνεχές  ρεύμα,  το  οποίο,  όταν  διαρρέει  μια  αντίσταση,  αποδίδει  στον  ίδιο  χρόνο  το  ίδιο  ποσό  θερμότητας  με  το  εναλλασσόμενο.

10η  Ερώτηση

Τι  σημαίνουν  τα  σύμβολα  Up  και  Up – p΄

Απάντηση

Καθορισμός  πλάτους  μιας  εναλλασσόμενης  τάσης

Τα  σύμβολα  Up  και  Up – p΄ καθορίζουν  το  πλάτος  μιας  εναλλασσόμενης  τάσης  με  2  τρόπους  :  1.  Την  τιμή  κορυφής  (Up = Uo)  2.  Την  τιμή  από  κορυφή  σε  κορυφή  (Up -  p΄),  όπως  φαίνεται  στο  παραπάνω  σχήμα.

11η  Ερώτηση

Πώς  παριστάνεται  ένα  εναλλασσόμενο  μέγεθος  με  τη  βοήθεια  διανυσμάτων  ;

Απάντηση

Ένα  εναλλασσόμενο  μέγεθος  π.χ.  α = Αο.ημ(ωt+φο)  παριστάνεται  με  ένα  διάνυσμα  που  έχει  μήκος  ίσο  με  το  πλάτος  Αο (ενεργός  τιμή)  και  σχηματίζει  με  τον  θετικό  οριζόντιο  άξονα  x  γωνία  φο.

Στο  παρακάτω  σχήμα  παριστάνεται  διανυσματικά  το  εναλλασσόμενο  ρεύμα  I = 20ημ( ωt+30ο).  Η  ενεργός  τιμή  του  ρεύματος  Ιο = 20 (Α)  παριστάνεται  με  κλίμακα  1Cm = 5 (A)  και  γωνία  φ = 30ο με  τον  άξονα  x.

12η  Ερώτηση

1.  Πότε  2  εναλλασσόμενα  ρεύματα  είναι  συμφασικά  ;

2.  Να  κατασκευάσετε  τη  διανυσματική  και  χρονική  παράσταση  των  ρευμάτων  αυτών.

Απάντηση

Διανυσματική  και  χρονική  παράσταση  συμφασικών  ρευμάτων

Δυο  ρεύματα  i1= I01 ημ(ωt+φ0)  και  i2= I02 ημ(ωt+φ0)  είναι  συμφασικά  όταν  τα  μήκη  των  διανυσμάτων  I01  και  I02  είναι  πάνω  στην  ίδια  ευθεία,  σχηματίζουν  με  τον  άξονα  x  γωνία  φο,  περιστρέφονται  με  την  ίδια  γωνιακή  ταχύτητα  ω  και  έχουν  την  ίδια  συχνότητα  (f).  Η  κατασκευή  των  διανυσμάτων  φαίνεται  στο  παραπάνω  σχήμα.

13η  Ερώτηση

1.  Πότε  2  εναλλασσόμενα  ρεύματα  είναι  σε  φασική  απόκλιση

(ή  σε  διαφορά  φάσης)  ;

2.  Να  κατασκευάσετε  την  διανυσματική  και  χρονική  παράσταση  των  ρευμάτων  αυτών.

Απάντηση

Διανυσματική  και  χρονική  παράσταση  εναλλασσόμενων  ρευμάτων  σε  φασική  απόκλιση

Δυο  ρεύματα  i1= I01 ημ(ωt+φ01)  και  i2= I02 ημ(ωt+φ02)  είναι  σε  φασική  απόκλιση  όταν  τα  μήκη  των  διανυσμάτων  I01  και  I02  σχηματίζουν  γωνίες  φ01  και  φ02  με  τον  άξονα  x,  περιστρέφονται  με  την  ίδια  γωνιακή  ταχύτητα  ω  και  έχουν  την  ίδια  συχνότητα  (f). Η  κατασκευή  των  διανυσμάτων  φαίνεται  στο  παραπάνω  σχήμα.

14η  Ερώτηση

Εάν  σε  έναν  κόμβο  εισέρχονται  2  εναλλασσόμενα  ρεύματα  με  ενεργό  τιμή  10 (Α)  και  20 (Α),  αντίστοιχα,  το  ρεύμα  που  εξέρχεται  έχει  ενεργό  τιμή  30 (Α) ;  Εάν  όχι,  ποια  άλλη  πληροφορία  χρειάζεται  για  να  βρείτε  το  εξερχόμενο  ρεύμα  ;

Απάντηση

Αν  τα  εισερχόμενα  ρεύματα  είναι  αντίστοιχα  Ι1 = 10 (Α)  και  Ι2 = 20 (Α)  και  το  εξερχόμενο  ρεύμα  είναι  Ι3 = 30 (Α)  βάση  του  1ου  νόμου  του  Κίρκωφ  θα  έχουμε  :

15η  Ερώτηση

Τι  ονομάζουμε  φασική  απόκλιση  (Δφ)  ή  διαφορά  φάσης  μεταξύ  2  γωνιών  φο1  και  φο2.  Με  ποιον  τύπο  υπολογίζεται  ;  Εάν  Δφ > 0  και

Δφ < 0  τι  συμπεράσματα  βγάζουμε  ;

Απάντηση

Από  τις  καμπύλες  των  ρευμάτων  της  ερώτησης  10  παρατηρούμε  ότι  η  γωνία  φο1 >  φο2.  Ορίζουμε  σαν  φασική  απόκλιση  των  γωνιών  φο1 και  φο2  την  διαφορά  των  γωνιών  αυτών.  Είναι  δηλαδή  :

Εάν  Δφ > 0  τότε  το  ρεύμα  i1  προηγείται  χρονικά  από  το  ρεύμα  i2.

Εάν  Δφ < 0  τότε  το  ρεύμα  i2  προηγείται  χρονικά  από  το  ρεύμα  i1.