ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση  1η

Να  παρασταθεί  διανυσματικά  το  εναλλασσόμενο  ρεύμα

i = 15ημ(ωt – 30o)

Λύση

Χαράσσουμε  ένα  σύστημα  αξόνων  χ0ψ  και  σε  γωνία  -30ο   ως  προς  τον  οριζόντιο  άξονα  φέρνουμε  μια  ευθεία  που  περνάει  από  την  αρχή  των  αξόνων.  Στη  συνέχεια  ορίζουμε  ως  κλίμακα  1 Cm = 5 (A),  παίρνουμε  επάνω  στην  ευθεία  ευθύγραμμο  τμήμα  με  μήκος  3  Cm  που  ξεκινά  από  την  αρχή  των  αξόνων,  και  τοποθετούμε  ένα  βέλος  που  δηλώνει  τη  φορά  του  ρεύματος .

Άσκηση  2η

Δίνονται  τα  ρεύματα  i1 = 30 ημ (ωt + 30o )  A  και  i2 = 40 ημ (ωt + 60o )

Ζητείται  1.  Η  διαφορά  φάσης  (Δφ = ;)  και  2.  Το  άθροισμα  i1+i2  με  τη  βοήθεια  των  διανυσμάτων.

Λύση

- Η  διαφορά  φάσης  (Δφ)  είναι  ίση  με  :

Αυτό  σημαίνει  ότι  το  ρεύμα  i2  προηγείται  του  ρεύματος  i1

Ορίζοντας  ως  κλίμακα  1 Cm = 10 (A)  προκύπτει  το  παρακάτω  διανυσματικό  διάγραμμα.

Από  το  διάγραμμα  αυτό  με  την  μέθοδο  του  παραλληλόγραμμου  προκύπτει  ότι  το  ζητούμενο  άθροισμα  i1+i2  έχει  πλάτος  ή  ενεργό  τιμή  66,7 (Α)  και  σχηματίζει  με  τον  οριζόντιο  άξονα  γωνία  47ο .

Επομένως  το  ζητούμενο  άθροισμα  είναι  :  i1 + i2  = 67,7 ημ (ωt + 47o ).

Παρατηρούμε  ότι,  όταν  προσθέσουμε  ρεύματα  με  διαφορά  φάσης,  το  άθροισμα  έχει  πλάτος  μικρότερο  από  το  άθροισμα  i1 + i2  = 70 (Α).

Άσκηση  3η

Να  βρεθεί  η  διαφορά  φάσης  (Δφ = ;)  μεταξύ  των  εναλλασσομένων  ρευμάτων  i1 = 25 ημ (314t - 30o )  i2 = 15 ημ (314t + 45o ).  Ποιο  ρεύμα  προπορεύεται  ;

Λύση

Η  διαφορά  φάσης  (Δφ)  είναι  ίση  με  :

Αυτό  σημαίνει  ότι  το  ρεύμα  i2  προπορεύεται  του  ρεύματος  i1

Άσκηση  4η

Δίνονται  τα  ρεύματα  i1 = 10 ημ (314t - 15o ) A και

i2 = 25 ημ (314t + 30o ) Α   Ζητείται  το  άθροισμα  i1+i2.

Λύση

Ορίζοντας  ως  κλίμακα  1 Cm = 5 (A)  προκύπτει  το  παρακάτω  διανυσματικό  διάγραμμα.

Από  το  διάγραμμα  αυτό  με  την  μέθοδο  του  παραλληλόγραμμου  προκύπτει  ότι  το  ζητούμενο  άθροισμα  i1+i2  έχει  πλάτος  ή  ενεργό  τιμή  32,8 (Α)  και  σχηματίζει  με  τον  οριζόντιο  άξονα  γωνία  17,5ο .

Επομένως,  το  ζητούμενο  άθροισμα  είναι  :  i1 + i2  = 32,7 ημ (314t + 17,5o ).

Παρατηρούμε  ότι,  όταν  προσθέσουμε  ρεύματα  με  διαφορά  φάσης,  το  άθροισμα  έχει  πλάτος  μικρότερο  από  το  άθροισμα  i1 + i2  = 35 (Α).

Άσκηση  4η

Δίνεται  τα  εναλλασσόμενα  ρεύματα  i1 = 30 ημ (314t + 15o )  Α  και

i2 = 20 ημ (314t +45o ) A.  Ζητείται  το  ρεύμα  i1 – i2 = ;

Λύση

Η  άσκηση  αυτή  λύνεται  βάσει  των  τύπων  :

και

Πρώτα  αναλύουμε  το  ρεύμα  i1

Άρα,  το  ρεύμα  i1  είναι  ίσο  με  :

Αναλύουμε  στη  συνέχεια  το  ρεύμα  i2

Η  άσκηση  αυτή  λύνεται  βάσει  του  τύπου  :

Άρα  το  ρεύμα  i2  είναι  ίσο  με  :

Η  διαφορά  i1 – i2  των  ρευμάτων  είναι  ίση  με  :

Άρα

Στο  ίδιο  αποτέλεσμα  καταλήγουμε  αν  αναλύσουμε  το  ρεύμα  i1 – i2  του  βιβλίου  :