ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ  ΣΤΟ  ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ  ΡΕΥΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  -  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1η  Ερώτηση

Ποια  είναι  η  διαφορά  φάσης  μεταξύ  τάσης  (Uο)  και  έντασης  (Ιο)  όταν  εναλλασσόμενο  ρεύμα  διαρρέει  ωμική  αντίσταση  ;  Σχεδιάστε  τις  κυματομορφές  τάσης  (Uο)  και  ρεύματος  (Ιο)

Απάντηση

Όπως  βλέπουμε  στα  σχήματα  (β)  και  (γ)  η  τάση  και  η  ένταση  (Ι)  είναι  μεγέθη  συμφασικά,  δηλαδή  τις  ίδιες  χρονικές  στιγμές  που  μεγιστοποιούνται  τις  ίδιες  και  μηδενίζονται,  επομένως,  η  μορφή  του  ρεύματος  είναι  i = Io.ημωt.

Στο  σχήμα  (α)  φαίνεται  κύκλωμα  Ε.Ρ.  με  ωμική  αντίσταση  (R),  στο  σχήμα  (β)  φαίνεται  η  διανυσματική  παράσταση  τάσης  (Uo)  και  έντασης  (Ιο)  και  στο  σχήμα  (γ)  οι  κυματομορφές  τους.

2η  Ερώτηση

Ποια  είναι  η  διαφορά  φάσης  μεταξύ  τάσης  (Uο)  και  έντασης  (Ιο)  όταν  εναλλασσόμενο  ρεύμα  διαρρέει  επαγωγική  αντίσταση  ;  Σχεδιάστε  το  διανυσματικό  διάγραμμα  τάσης  (Uο)  και  ρεύματος  (Ιο)

Απάντηση

Στο  σχήμα  (α)  φαίνεται  κύκλωμα  Ε.Ρ. με  πηνίο  (L),  στο  σχήμα  (β)  φαίνεται  η  διανυσματική  παράσταση  τάσης  (Uo)  και  έντασης  (Ιο),  στην  οποία  η  τάση  (Uo)  προπορεύεται  της  έντασης  (Ιο)  κατά  γωνία  90ο   αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  το  ρεύμα  (Ιο)  να  μηδενίζεται  όταν  η  τάση  (Uo)  παίρνει  τη  μέγιστη  τιμή  της  και  αντιστρόφως ( βλέπε  κυματομορφή  σχήμα,  γ).

3η  Ερώτηση

Ποια  είναι  η  διαφορά  φάσης  μεταξύ  τάσης  (Uο)  και  έντασης  (Ιο)  όταν  εναλλασσόμενο  ρεύμα  διαρρέει  χωρητική  αντίσταση  ;  Σχεδιάστε  τις  κυματομορφές  τάσης  (Uο)  και  ρεύματος  (Ιο)

Απάντηση

Στο  σχήμα  (α)  φαίνεται  κύκλωμα  Ε.Ρ. με  πυκνωτή  (C).  Στο  σχήμα  (β)  φαίνεται  η  διανυσματική  μορφή  της  έντασης  (Ιo)  και  της  τάσης  (Uο).

Στο  σχήμα  (γ)  φαίνεται  η  κυματομορφή  της  έντασης  (Ιο)  και  της  τάσης  (Uo),  στην  οποία  η  ένταση  (Ιo)  προπορεύεται  της  τάσης  (Uο)  κατά  γωνία  90ο  αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα,  όταν  το  ρεύμα  (Ιο)  παίρνει  τη  μέγιστη  τιμή  του,  η  τάση  (Uo)  να  μηδενίζεται  και  αντιστρόφως.

4η  Ερώτηση

Εάν  η  επαγωγική  αντίσταση  ενός  πηνίου  είναι  XL = 50 (Ω)  σε  συχνότητα  f = 50 Hz  ποια  θα  είναι  η  τιμή  αυτής  σε  συχνότητα

f = 100 Hz  ;

Απάντηση

Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζουμε  την  απλή  μέθοδο  των  τριών.  Έχουμε δηλαδή  :

5η  Ερώτηση

Εάν  η  χωρητική  αντίσταση  ενός  πυκνωτή  είναι  Xc = 50 (Ω)  σε  συχνότητα  f = 50 Hz,  ποια  θα  είναι  η  τιμή  αυτής  σε  συχνότητα

f = 100 Hz  και  ποια  σε  συχνότητα   f = 25 Hz.

Απάντηση

Η  χωρητική  αντίσταση  (Xc)  ενός  πυκνωτή  δίνεται  από  τη  σχέση  :

Εφαρμόζοντας  τη  σχέση  αυτή  για  συχνότητα  f = 50 (Hz)  και  f = 100 (Hz)  έχουμε  :

Εφαρμόζοντας  τη  σχέση  αυτή  για  συχνότητα  f = 50 (Hz)  και  f = 25 (Hz)  έχουμε  :